| 新竹市光復高中 107學年度第1學期-- 基本電學 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用 班級 | 高一寒假作業 | 班級 |  | 座號 |  | 姓名 |  |

命題教師：電機電子群科

一、單選題，共 40 題，每題 2.5 分

- (　 　 　)1個電子的帶電量為多少庫侖？  (A)6.25×10-18  (B)1.8×10-18  (C)6.25×10-19  (D)1.6×10-19

- (　 　 　)有關自由電子的敘述下列何者正確？  (A)又稱為價電子  (B)受到外界能量影響所產生的電子  (C)銅的自由電子為1  (D)最外層軌道上的電子

- (　 　 　)有一電容器的電容值為10nF，其中英文字母n代表的數值為何？  (A)10–3  (B)10–6  (C)10–9  (D)10–12

- (　 　 　)某電阻器之電阻標示為10G，若將之換算為m，應為何？  (A)10–6m  (B)10–5m  (C)1013m  (D)1012m

- (　 　 　)1.5 V乾電池式手電筒，使用過後手電筒漸漸變暗，取出電池以電錶量測電池之開路端電壓為1.48 V(新電池為1.5 V)。造成手電筒漸漸變暗之最可能原因為何？  (A)乾電池之等效串聯內阻漸漸變大  (B)乾電池之等效串聯內阻漸漸變小，等效電壓不變  (C)乾電池之等效並聯內阻漸漸變大  (D)乾電池之等效串聯內阻與等效電壓均變小

- (　 　 　)將4庫侖的正電荷由A點移至B點，需作功12焦耳，則A與B兩點間的電位差為多少？  (A)−3伏特  (B)3伏特  (C)48伏特  (D)−48伏特

- (　 　 　)有一銅線，其截面積為0.02平方公分，電子密度為1029個自由電子數／m3，線路電流為16安培，則電子在銅線內的平均速率為多少公尺／秒？  (A)5×10–3  (B)5×10–4  (C)5×10–5  (D)5×10–6

- (　 　 　)有一電動機輸入功率為1500瓦特，若其效率為80%使用10小時，每度電費4元，試求其電力損失所浪費的電費為何？  (A)12元  (B)50元  (C)60元  (D)3000元

- (　 　 　)某手機待機消耗功率為0.036W，其電池額定3.6V，900mAh；理想情況下若電池充飽電，則可待機多少小時？  (A)90  (B)70  (C)50  (D)30

- (　 　 　)材質均勻的導線，在恆溫時，其電導值與導線的  (A)長度成反比，截面積成正比  (B)長度成正比，截面積成反比  (C)長度成正比，截面積成正比  (D)長度成反比，截面積成反比

- (　 　 　)有一長10cm之導體，其電阻值為20Ω，若將其拉長，使此導體之長度為40cm，則此導體之電阻可能為  (A)20Ω  (B)80Ω  (C)160Ω  (D)320Ω

- (　 　 　)有一20公尺的導線，其電阻值為3Ω，若將其均勻拉長至40公尺，求拉長後之電阻值為多少？  (A)12Ω  (B)10Ω  (C)8Ω  (D)6Ω

- (　 　 　)某電阻色碼為棕、黑、紅、銀，則該電阻器可能之最高電阻值為  (A)900Ω  (B)1000Ω  (C)1100Ω  (D)1200Ω

- (　 　 　)某電阻色碼之電阻範圍為950Ω至1050Ω之間，則其色環依序為  (A)棕黑紅金  (B)白綠黑金  (C)棕黑黑銀  (D)棕黑黑白

- (　 　 　)以色碼來表示電阻值的電阻，通常為何？  (A)水泥電阻  (B)線繞電阻  (C)金屬膜電阻  (D)碳膜電阻

- (　 　 　)有一電路元件標示為「V.R.」，試問該元件為何？  (A)可變電阻  (B)固定電阻  (C)水泥電阻  (D)光敏電阻

- (　 　 　)某導體在100°C時之電阻為15Ω，在20°C時之電阻為5Ω，則該導體在20°C時的電阻溫度係數為何？  (A)0.25  (B)0.05  (C)0.005  (D)0.025

- (　 　 　)有一1kW的電熱水器，內裝有10公升的水，加熱10分鐘，求水溫上升為何？  (A)6.2°C  (B)10.6°C  (C)14.4°C  (D)18.9°C

- (　 　 　)一個額定12V、50AH的汽車蓄電池，理想情況下，充滿電後蓄電池儲存之能量為多少焦耳？  (A)2.16×10-6  (B)2.16×106  (C)0.6×10-3  (D)0.6×103

- (　 　 　)下列敘述何者正確？  (A)卡為熱量之單位，1 卡熱量約等於1 焦耳之能量  (B)導電率與電導係數成反比  (C)導體之電導值與導體之截面積成反比  (D)負電阻溫度係數表示溫度下降電阻值升高

- (　 　 　)如圖所示　　，短路電流為正常電流的幾倍？  (A)10  (B)8  (C)6  (D)5

- (　 　 　)兩個電阻R1及R2的電阻值比為2：4，若將其串聯接於電源，已知R1上的電壓為10V，R2上的消耗功率為25W，則R2為何？  (A)15  (B)16  (C)17  (D)18 Ω

- (　 　 　)將規格為100V / 40W與100V / 80W的兩個燈泡串接於120 V 電源，則這兩個燈泡總消耗功率約為何？  (A)72 W  (B)58 W  (C)38 W  (D)27 W

- (　 　 　)如圖所示　　，總電阻為  (A)3Ω  (B)5Ω  (C)7Ω  (D)15Ω

- (　 　 　)R1=100Ω，R2=150Ω，兩者串聯接於100V電源上，問R1兩端之電壓為  (A)20V  (B)30V  (C)40V  (D)60V

- (　 　 　)如圖所示　　電路，求電流I=？  (A)7.5A  (B)6.25A  (C)5.0A  (D)3.75A

- (　 　 　)R1 與R2 兩電阻並聯，已知流過兩電阻之電流分別為IR1 = 6 A，IR2=2 A，且R1=5 ，則R2 電阻消耗功率為何？  (A)60 W  (B)80 W  (C)100 W  (D)120 W

- (　 　 　)兩個相同之電阻並聯後，由一理想電壓源供電，此兩電阻共消耗200W之功率，若將此兩電阻改為串聯，則兩電阻共消耗多少功率？  (A)50W  (B)100W  (C)200W  (D)400W

- (　 　 　)兩電阻值相等的電阻器，將其並聯後，連接到一理想電流源的兩端，已知此二電阻共吸收10瓦特之功率。如將此二電阻改為串聯後再連接到同一理想電流源的兩端，則此二電阻將共吸收多少瓦特之功率？  (A)2.5W  (B)5W  (C)10W  (D)40W

- (　 　 　)如圖所示之電路，電流I的大小為何？  (A)6A  (B)9A  (C)12A  (D)15A

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，R1、R2、R3所消耗之功率比值依序為何？  (A)1：2：3  (B)1：4：9  (C)3：2：1  (D)6：3：2

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，則6電阻消耗之功率為何？  (A)1.5W  (B)2.5W  (C)4.5W  (D)6W

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，電流I值應為  (A)1A  (B)0A  (C)–1A  (D)–2A

- (　 　 　)如圖所示　　之電路中，若電流表之讀值為2A，則流過4Ω的電流為  (A)2  (B)3  (C)9  (D)12 安培

- (　 　 　)有三個電阻並聯的電路，其電阻值分別為5Ω、10Ω、20Ω，如果流經20Ω電阻的電流為1A，則此電路總電流為多少？  (A)3A  (B)5A  (C)7A  (D)9A

- (　 　 　)有一串並聯電路，其電流路徑如圖所示　　，其中A1及A2為電流表，此時A1及A2之指示值各為何？  (A)A1=2A，A2=2A  (B)A1=1A，A2=3A  (C)A1=0A，A2=9A  (D)A1=6A，A2=9A

- (　 　 　)如圖所示　　之電路，已知圖中電流I=5A，試求出電壓源VS為何？  (A)25V  (B)50V  (C)75V  (D)100V

- (　 　 　)如圖所示　　電路，求ab兩端的等效電阻Rab為何？  (A)12Ω  (B)9Ω  (C)6Ω  (D)3Ω

- (　 　 　)如圖所示　　電路，若所有電阻皆為4Ω，則電流I為何？  (A)1A  (B)1.5A  (C)2A  (D)2.5A

- (　 　 　)110V、100W之燈泡兩個，將其串聯接於110V電源時，每個燈泡所消耗的電功率為(註：燈泡材質相同)  (A)25W  (B)50W  (C)100W  (D)200W